| СОГЛАСОВАННО Начальник ОО АНМО СК ____________________ Э.И. Лиманова «____» ____________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ СОШ № 9 _______________________Н.В. Лысенко «____» ____________ 20___г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _____объект социальной защиты_________________

1.2. Адрес объекта 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 550 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1860 кв.м

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2024____, капитального __-________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», МКОУ СОШ №9

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Нефтекумский муниципальный округ Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356880, Ставропольский край, Нефтекумский район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 1; Электронная почта angosk@angosk.ru

Телефоны 8(86558) 3-3515, 8(86558) 4-50-72; Сайт https://angosk.ru/

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг реализация начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6, 5 до 18 лет

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, инвалиды с нарушением интеллекта инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ______да_____________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____нет______________________________________________________________________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ______нет_____________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______200_______ м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: | Б |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, С, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МКОУ СОШ №9  ДП-В кроме территории, внутри здания. Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | не нуждается |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ При наличии финансовых средств

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность территории для всех групп инвалидов ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____с вышестоящей организацией, с архитектурой_____________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 11.01.2024

http://dsreda.stavregion.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11 »  января 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «11 »  января 2024 г

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение № 1

к паспорту безопасности объекта

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 9

_______________________Н.В. Лысенко

«____» ____________ 20___г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»

1.2. Адрес объекта 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж,   550 кв. м

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    да, 1860 кв. м

1.4. Год постройки здания    1979, последнего капитального ремонта    нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2024,    капитального   нет сведения об организации, расположенной на объекте

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», МКОУ СОШ №9

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа  Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356884, РФ, Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, микрорайон 2, дом 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности _образование__________________________________________________

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг:    на объекте, дневное пребывание______________________________

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность     100

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 20 мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: | Б |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, С, У) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |
| 8 | Все зоны и участки | ДП-В |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано http://dsreda.stavregion.ru/ дата с 2018 года, изменения внесены 11 января 2024 года.

Лысенко Наталья Владимировна, директор, тел.88655856496

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2

к паспорту безопасности объекта

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 9

_______________________Н.В. Лысенко

«____» ____________ 20___г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ № 1

| Ставропольский край, город Нефтекумск (наименование территориального образования субъекта РФ) | «11» января 2024 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», МКОУ СОШ №9

1.2. Адрес объекта 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж,   550 м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   да,   1860 кв.м

1.4. Год постройки здания  1979, последнего капитального ремонта капитального   нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 , капитального  нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», МКОУ СОШ №9

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356899, Ставропольский край, Нефтекумский район, хутор Андрей-Курган, улица Школьная, 12 «а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности _образование________________________________________________

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг:    на объекте, дневное пребывание____________________________

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  6,5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 20  мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: | Б |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, С, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, С, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, С, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: МКОУ СОШ №9  ДП-В кроме территории, внутри здания. Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, С, У) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |
| 8. | Все зоны и участки | ДП-В |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ При наличии финансовых средств в рамках исполнения ___________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов С,

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _УТСЗН АНГОСК, Проектно-Сметное Бюро требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается __________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://dsreda.stavregion.ru/ дата с 2018 года, изменения внесены 11 января 2024 года

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения внутри здания на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации на объекте на 1 л.

7.Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

8.План территории на 1 л.

9.Поэтажный план  на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Директор, Лысенко Н.В.  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. Директора, Исмаилов Т.Б._________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                      (Подпись)

Заведующий хозяйством, Полташова Л.В._________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                         (Подпись)

Управленческое решение согласовано «11» января 2024 г. комиссией для обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

Приложение 1

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | План №1 | 1 | Неровность дороги (повреждение асфальтного покрытия) | К,О,Г,У,С | Асфальтирование территории | ремонт (текущий, капитальный) |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | План №1 |  | Неровность дороги, дорожек к прогулочным участкам (повреждение асфальтного покрытия) | К,О,Г,У,С | Асфальтирование территории | ремонт (текущий, капитальный) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | План №1 |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | План №1 | 7 | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | территория не принадлежит учреждению |  |  |  |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,С) | План №1 (1-7) | 1-7 | ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию  ДЧ-И(К, О,С),требуется ремонт асфальтового покрытия на территории объекта.
Приложение №2

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

I Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | План №1 (5,6) |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | План №1 (5,6) |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | План №1 (5,6) |  | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | План №1 (5,6) |  | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | План №1 (5,6) |  | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона входа (входов) в здание | ДП-В | План №1 (5-11 План №2 (1) | 5-12 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входная зона доступна полностью всем категориям  (К, О, С,Г, У)

Приложение 3

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

I Результаты обследования:

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | План №2 (2) | 13 |  | отсутствует необходимость в приспособлении |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  | отсутствует необходимость в приспособлении |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | отсутствует необходимость в приспособлении |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | отсутствует необходимость в приспособлении |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | План №2 (3,4,5, 6) | 14,1516,17 |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | План №2(7) | 18 | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри объекта (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-В | План №2 (2-7) | 13-18 |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны полностью всем категориям (К, О, С, Г, У)

Приложение 4

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

- Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания (групповое помещение) | есть | План №2 (8) | 19, 20, 21 | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (музыкальный зал) | есть | План №2 (9) | 22 | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) | ДП-В | План №2 (8-9) | 19-22 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения объекта (целевого посещения объекта) доступна полностью всем категориям(К, О, С, Г, У)

Приложение 5

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

- Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (включая умывальную) | есть | План №2 (10,11) | 23,2425,2627 | индивидуальное решение с ТСР | К, О | индивидуальное решение с ТСР | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДЧ-В (К,О, Г, У,С) | План №2 (10-11) | 23 - 27 | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение доступно полностью всем категориям (К, О, С, Г, У), для (К, О)индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6

к Акту обследования

паспорта доступности

от «11» января 2024 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» Ставропольский край, Нефтекумский район, х. Андрей-Курган, улица Школьная, 12 а

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | План №1 (12,13, 14) | 28, 29 | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть | План №1 (15) | 30,31 | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-В | План №1 (12-15) | 28-31 |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Системы информации на объектедоступны полностью всем категориям(К, О, С, Г, У)

Приложение №7 (Фото)

Приложение №8  (План территории)

Приложение №9 (Поэтажный план)